听力筛查仪技术参数

- 1.同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能。

（1）TEOAE

评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

刺激类型：Click声

刺激水平：60~80dB    SPL

频率范围：1.5kHz~4kHz

信噪比：4 dB

通过：6个频率中的3个或以上

显示：测试进程、信噪比

结果显示：PASS/REFER

（2）DPOAE评估方法：相位统计法

刺激类型：两个基本匹配的纯音，F2/F1=1.22

刺激水平：50~65dB    SPL

测试水平：L1/L2=65/55 dB    SPL

频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz

信噪比：6 dB

通过：4个频率中的3个或以上

显示：测试进程、信噪比

结果显示：PASS/REFER

- 操作简洁，彩色显示，测试结果直接显示；

- 存储内存不低于200个测试结果，测试结果可随时调阅打印；

- 抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试；

- 方便拆卸，清洁，消毒；

- 配备热敏打印机，充电器，耳塞、数据线，打印纸。